Нормативы
градостроительного проектирования
Вышестеблиевского сельского поселения муниципального образования    Темрюкский район                           Том 2.

СОДЕРЖАНИЕ 2 ТОМА

|  | стр |
| --- | --- |
| 2.МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ. ТОМ 2 | 4 |
| 2.1. Информация о современном состоянии, прогнозе развития территории муниципального образования Вышестеблиевское сельское поселение Темрюкского района | 4 |
| 2.2. Обоснование положений основной части НГП | 7 |
| 2.2.1. Цели и задачи разработки нормативов градостроительного проектирования. | 7 |
| 2.2.2. Основополагающие нормативно - правовые акты | 7 |
| 2.2.3. Объекты местного значения городского поселения | 8 |
| 2.2.4.Общая характеристика методики разработки нормативов градостроительного проектирования | 10 |
| 2.2.5 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов культуры | 11 |
| 2.2.5.1. Объекты библиотечного обслуживания | 11 |
| 2.2.5.2 Музеи | 11 |
| 2.2.5.3.Учреждения культуры клубного типа | 11 |
| 2.2.5.4.Помещения для культурно-досуговой деятельности | 11 |
| 2.2.5.5. Кинотеатры и кинозалы | 12 |
| 2.2.6. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов физической культуры и массового спорта | 12 |
| 2.2.7.Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов транспортной инфраструктуры | 14 |
| 2.2.8. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области хранения индивидуальных транспортных средств | 22 |
| 2.2.9.Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов инфраструктуры пешеходных передвижений и передвижений на велосипедах и СИМ | 22 |
| 2.2.10.Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов коммунальной инфраструктуры | 23 |
| 2.2.10.1. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов энергетики | 23 |
| 2.2.10.2. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов теплоснабжения населения | 24 |
| 2.2.10.3. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов газоснабжения населения | 26 |
| 2.2.10.4. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов водоснабжения населения | 29 |
| 2.2.10.5 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов водоотведения | 32 |
| 2.2.10.6 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов связи | 34 |
| 2.2.11. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов | 34 |
| 2.2.12. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов относящиеся к области организации ритуальных услуг | 36 |
| 2.2.13.Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области развития агропромышленного комплекса, логистики и коммунально-складского назначения | 37 |
| 2.2.14. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области хранения индивидуальных транспортных средств | 37 |
| 2.2.15.Расчетные показатели, устанавливаемые для станций технического обслуживания и автозаправочных станций | 40 |
| 2.2.16 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области торговли | 41 |
| 2.2.17 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области общественного питания | 41 |
| 2.2.18. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области бытового обслуживания | 41 |
| 2.2.19. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов туризма и отдыха, массового отдыха населения | 41 |
| 2.2.20. Иные объекты обслуживания временного населения | 42 |
| 2.2.21 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне | 43 |
| 2.2.22 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов обслуживания маломобильных групп населения | 44 |
| 2.2.23.Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов жилищного строительства в отношении жилфонда социального использования | 44 |
| 2.2.24 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области озелененных территорий общего пользования | 45 |
| 2.2.25 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области создания условий для развития жилищного строительства | 46 |
| 2.2.26 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области хранения индивидуальных транспортных средств для развития жилищного строительства | 46 |

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

2.1. Информация о современном состоянии, прогнозе развития территории муниципального образования   Вышестеблиевское сельское поселение Темрюкского района

Темрюкский район - муниципальное образование в составе Краснодарского края  Российской Федерации, расположен в юго-западной части Краснодарского края  в непосредственной близости к полуострову Крым.

Территория района составляет 195,7 тыс. га или 2,6 % от всей территории Краснодарского края.

Административный центр Темрюкского  района - город Темрюк, в котором проживает 41, 281тыс. человек.   Темрюк находится на правом и левом берегах реки Кубань, в месте впадения  ее в  Азовское море.

Муниципальное образование Вышестеблиевское сельское поселение – муниципальное образование в составе Темрюкского района Краснодарского края со статусом сельского поселения.

Границы поселения установлены Законом Краснодарского края от 1.04.2004  №  685-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Темрюкский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - городского поселения, сельских поселений и установлении их границ» (ред. от 03.06.2009).

В состав Вышестеблиевского сельского поселения входят два населенных пункта: станица Вышестеблиевская; поселок   Виноградный.

Административным центром Вышестеблиевского сельского поселения является станица Вышестеблиевская.

Все населенные пункты Вышестеблиевского сельского поселения являются сельскими населенными пунктами.

Характеристика муниципального образования Вышестеблиевское сельское поселение Темрюкского района Краснодарского края представлена в таблице  2.1

Характеристика муниципального образования Вышестеблиевское сельское поселение Темрюкского района Краснодарского края

(по данным статистики на начало 2021 года)

| Муниципальное образование | Статус муниципального образования | Административный центр | Количество населенных пунктов | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вышестеблиевское | сельское поселение | станица Вышестеблиевская | 2 | 6173 |

В соответствии с ч. 4 ст. 29.2 Градостроительного кодекса РФ нормативы градостроительного проектирования поселения устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения населения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Перечень объектов местного значения муниципального образования Вышестеблиевское сельское поселение Темрюкского района для целей настоящих МНГП подготовлен на основании 	статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 	статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 	статей 23, 23(1) Закона Краснодарского Края от 21.07.2008 № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края» (ред. от 03.11.2021 № 4571-КЗ), 	Устава муниципального образования Темрюкский район, Устава муниципального образования Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края.

В число объектов местного значения поселения, отнесенных к таковым градостроительным законодательством Российской Федерации, входят объекты, относящиеся к областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

Объекты дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей, размещаемые на территории Темрюкского района Краснодарского края, являются объектами местного значения Темрюкского района, поэтому обеспеченность и доступность для населения сельского поселения таких объектов в настоящих местных нормативах не нормируется.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей устанавливаются местными нормативами градостроительного проектирования Темрюкского района Краснодарского края.

Объекты здравоохранения и социального обслуживания, размещаемые на территории Краснодарского края, являются объектами регионального значения, поэтому обеспеченность и доступность для населения сельского поселения таких объектов в местных нормативах не нормируется.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов здравоохранения и социального обслуживания устанавливаются региональными нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края.

2.2 Обоснование положений основной части НГП

2.2.1. Цели и задачи разработки нормативов градостроительного проектирования.

Целью работы является:

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса РФ, иными объектами местного значения муниципального образования  и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования.

Основные задачи:

Информационная и аналитическая проработка нормативов градостроительного проектирования муниципального образования  Вышестеблиевское сельское поселение Темрюкского района, включающая анализ территории муниципального образования с точки зрения обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, определяемых в количественных показателях обеспеченности объектами местного значения, а также уровня территориальной доступности таких объектов.

Подготовка предложений по определению расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории муниципального образования объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Разработка правил и области применения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Подготовка Нормативов, утверждаемых в соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса РФ.

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования  Вышестеблиевское сельское поселение Темрюкского района разработаны на основании и в соответствии с положениями   действующих нормативно-правовых актов.

2.2.2. Основополагающие нормативно - правовые акты

Градостроительный кодекс Российской Федерации (глава 3.1) - основополагающий нормативный правовой акт в области градостроительной деятельности, определяющий требования к составу и содержанию местных нормативов градостроительного проектирования.

Приказ Министерства экономического развития РФ от 15 февраля 2021 г.   № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» разработан в целях раскрытия рекомендуемого состава и содержания нормативов градостроительного проектирования, определенных в ст. 29.2 Градостроительного кодекса РФ, а также определения единого рекомендуемого порядка их разработки и областей применения, выработки рекомендаций по перечню параметров нормирования и порядку расчета нормируемых показателей.

Градостроительный кодекс Краснодарского края, утвержденный Законом Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1540-КЗ, регулирует отдельные правоотношения в области градостроительной деятельности на территории Краснодарского края.

Действующие Региональные нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края утверждены Приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2015 года N 78 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края».

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования  Вышестеблиевское сельское поселение Темрюкского района содержат расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования  Вышестеблиевское сельское поселение Темрюкского района, перечень которых определен в соответствии с частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 23.1 Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края», а также с учетом полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей   8 Устава Темрюкского городского поселения, утвержденного решением Совета Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 15 апреля 2015 года № 76.

2.2.3. Объекты местного значения поселения

Нормативы включают в себя расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования Темрюкского городского поселения Темрюкского района, в том числе следующими объектами местного значения:

- линии электропередачи, подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 0,4 - 10 кВ;

- газопроводы, предназначенные для транспортировки природного газа с рабочим давлением в газопроводе до 1,2 Мпа;

- объекты, предназначенные для организации в границах городского,  поселения тепло-, водоснабжения и водоотведения;

автомобильные дороги местного значения в границах городского   поселения;

объекты, предназначенные для обеспечения развития на территории поселения,   физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

объекты, относящиеся к области предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории поселения и ликвидации их последствий:

- объекты, предназначенные для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления и прибрежные защитные полосы искусственных водных объектов в границах населенных пунктов поселения;

- санитарно-защитные зоны объектов капитального строительства местного значения поселения;

- объекты инженерной защиты и гидротехнические сооружения в границах населенного пункта поселения;

- объекты аварийно-спасательной службы и (или) аварийно-спасательных формирований, решение о создании которых принимают органы местного самоуправления;

- территории карьеров для проведения берегоукрепительных работ;

лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения на территории поселения,   а также объекты, предназначенные для их создания, развития и обеспечения охраны;

особо охраняемые природные территории местного значения и объекты, размещение которых планируется в границах особо охраняемой природной территории местного значения;

объекты, предназначенные для развития сельскохозяйственного производства на территории поселения;

объекты местного значения поселения, относящиеся к области жилищного строительства:

-    муниципальный жилищный фонд, в том числе специализированный;

- территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

-  застроенная территория, в отношении которой в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации органом местного самоуправления принимается решение о ее развитии;

объекты местного значения поселения, относящиеся к области организации ритуальных услуг:

-   территории мест захоронения;

-   здания и сооружения организаций ритуального обслуживания;

объекты местного значения поселения,   относящиеся к области промышленности, агропромышленного комплекса, логистики и коммунально-складского назначения:

- промышленные, агропромышленные предприятия или несколько предприятий, деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса, находящиеся в собственности поселения,   или решение о создании которых принимает орган местного самоуправления поселения;

- гаражи, паркинги, многоэтажные стоянки, находящиеся в собственности поселения;

-  логистические центры, комплексы, складские территории, параметры которых устанавливаются заданием на разработку генерального плана поселения;

объекты местного значения поселения, относящиеся к области благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий:

-   лесничества на землях поселений, населенных пунктов, на которых расположены городские леса;

-  парки, скверы, бульвары, набережные, ботанические сады в границах населенных пунктов поселения;

объекты местного значения поселения, относящиеся к области связи, общественного питания, торговли, бытового и коммунального обслуживания, к которым относятся здания и сооружения, параметры которых устанавливаются заданием на разработку генерального плана поселения,   в том числе:

-   объекты, предназначенные для предоставления услуг связи;

-  объекты торговли;

-   предприятия общественного питания;

-   рыночные комплексы;

-   предприятия бытового обслуживания.

-иные объекты местного значения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования  Вышестеблиевское сельское поселение Темрюкского района.

2.2.4.Общая характеристика методики разработки нормативов градостроительного проектирования

Подготовка Нормативов осуществлялась с учетом:

- муниципальных правовых актов органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности, планов и программ комплексного социально-экономического развития;

- сведений о социально-демографическом составе и плотности населения на территории района;

- предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц по местным нормативам градостроительного проектирования.

2.2.5 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов культуры

Расчетные нормативы в отношении объектов культуры установлены в соответствии с Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «О методических рекомендациях субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

При этом, при определении уровня обеспеченности, принимаются объекты в независимости от формы собственности.

2.2.5.1. Объекты библиотечного обслуживания

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения устанавливается на основании СП 42.13330.2016 и НГП Краснодарского края. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов библиотечного обслуживания устанавливаются на основе Распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «О методических рекомендациях субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

2.2.5.2. Музеи

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения и максимально допустимый уровень доступности музеев устанавливаются на основе Распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «О методических рекомендациях субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

2.2.5.3. Учреждения культуры клубного типа

Согласно НГП Краснодарского края, минимально допустимый показатель обеспеченности населения посадочными местами в клубах составляет 80 мест на 1 тыс. чел. Так как Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденные распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965, являются документом более высокого порядка, в проекте МНГП принят показатель, в соответствии с указанными методическими рекомендациями. Максимально допустимый уровень территориальный доступности учреждений культуры клубного типа также установлен на основании указанных методических рекомендаций.

2.2.5.4. Помещения для культурно-досуговой деятельности

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения данным типом объектов установлен в соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского края, максимально допустимый уровень территориальной доступности – с таблицей 10.1 НГП Краснодарского края.

При комплексном развитии территории, обеспеченность населения помещениями для культурно-досуговой деятельности возможно уменьшить в случае размещения в границах проектирования объекта культуры клубного типа, предусмотренного генеральным планом, с соблюдением минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и уровня доступности 1500 м.

2.2.5.5. Кинотеатры и кинозалы

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения и максимально допустимый уровень доступности кинотеатров и кинозалов устанавливаются на основе Распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «О методических рекомендациях субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Обоснование расчетных показателей, содержащихся в нормативах градостроительного проектирования муниципального образования  Вышестеблиевское сельское поселение Темрюкского района, основывается на применении и соблюдении положений и норм законодательных актов Российской Федерации, Краснодарского края, действующих актов муниципального образования  Вышестеблиевское сельское поселение Темрюкского района и их проектов, а также нормативно-правовых и нормативно-технических документов, технических регламентов.

2.2.6. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов физической культуры и массового спорта

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов физической культуры и массового спорта представлены в Таблице 8.

Таблица8

| № п/п | Объекты капитального строительства | Нормативный правовой акт, устанавливающий расчетный показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| 1 | Плавательные бассейны | Таблица 4 НГП Краснодарского края | Таблица 10,1 СП 42.13330.2016. Актуальная редакция СНиП 2.07.01-89*; Таблица 4 Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края |
| 2 | Стадионы с трибунами на 1500 мест и более | Приложение к Методическим рекомендациям о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденные приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 | Методические рекомендации организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства, отдыха граждан и трудовой деятельности в организациях различных форм собственности, утв. Приказом Министерства спорта России от 25.09.2020 № 718 |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | Социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р | Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» |
| 4 | Спортивные залы | Таблица 4 НГП Краснодарского края | Таблица 10,1 СП 42.13330.2016. Актуальная редакция СНиП 2.07.01-89*; Таблица 4 Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края |
| 5 | Крытые спортивные объекты с искусственным льдом | Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденные приказом Министерством экономического развития Российской Федерации от 15.02.201 № 71 | Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» |
| 6 | Манежи | Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденные приказом Министерством экономического развития Российской Федерации от 15.02.201 № 71 | Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» |
| 7 | Помещения для физкультурных занятий и тренировок | Таблица 4 НГП Краснодарского края | Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» |

Интегральным показателем обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта является применение расчетного показателя единовременной пропускной способности (далее - ЕПС) спортивных сооружений - 122 человека на 1000 населения в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов российской федерации в объектах физической культуры и спорта».

Применение показателя ЕПС рекомендуется при достижении 100 %-ной обеспеченности населения бассейнами, спортивными залами и плоскостными спортивными сооружениями.

Единовременная пропускная способность (далее - ЕПС) объекта физической культуры спорта определяется в проектной документации на объект. В случае отсутствия данных сведений, рекомендуется принимать ЕПС равной планово-расчетному показателю количества занимающихся в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

2.2.7. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации муниципального образования составляет  300 автомобилей на 1000 жителей в 2021 году. На перспективу  до 2025 года прогнозируется показатель 431 автомобиль, 2035 года – 539 на 1000 жителей, согласно НГП Краснодарского края.

Показатели плотности сети автодорог регионального, межмуниципального и местного значения и доли автодорог с твердым покрытием всех видов приняты согласно приказу Минэкономразвития России от 15.02.2021 N 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» (Приложение № 4 Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования).

Средние затраты времени на передвижение от мест проживания до мест приложения труда (в один конец) для 90 % трудоспособного населения не должны превышать 30 минут.

Для жителей сельских населенных пунктов затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) и передвижения в пределах сельскохозяйственного предприятия не должны превышать 30 мин.

Транспортно-градостроительная классификация улично-дорожной сети (городского населенного пункта и объекты за переделами населенных пунктов)

представлена в Таблице 9.

Транспортно-градостроительная классификация улично-дорожной сети.  Таблица9

| № п/п | Обозначение по обобщенной классификации | Класс улицы и дороги | Назначение улицы и дороги | Классификационные признаки | Технический класс дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МДТ | Магистральные дороги обычного типа третьего класса | Прочие связи населенных пунктов между собой и с отдельными объектами |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) IV-V категории |
| 2 | МПР | Магистральные проезды | Основные элементы узла (развязки, пересечения) | Существующий или проектируемый основные съезды с развязки, основные элементы кольцевого пересечения | - |
| 3 | УМ (УММ, УМН, УМП) | Улицы местного значения (в районах жилой застройки, промышленных и коммунально-складских зон) | Связи отдельных земельных участков с улицами районного и общегородского значения (в районах жилой застройки, в районах промышленных и коммунально-складских зон) | Существующие или проектируемые улицы, удовлетворяющие нормам, предъявляемым к улицам указанного класса. Дороги обычного типа, проезды и проходы, предназначенные для выполнения указанных функций и предлагаемые к реконструкции с целью приведения к нормативным требованиям (в районах многоэтажной, в районах малоэтажной застройки, в районах промышленных и коммунально-складских зон) | - |
| 4 | ПД | Пешеходные улицы | Пешеходные связи отдельных земельных участков между собой и с улицами районного и общегородского значения, пешеходные дорожки в рекреационных зонах | Существующие или проектируемые пешеходные улицы | - |
| 5 | ВД | Велосипедные улицы | Велосипедные связи отдельных земельных участков между собой и с улицами районного и общегородского значения, велосипедные дорожки в рекреационных зонах | Существующие или проектируемые велосипедные улицы | - |
| 6 | ОУС | основные улицы сельского населенного пункта |  | Существующие или проектируемые улицы, удовлетворяющие нормам, предъявляемым к улицам указанного класса. Дороги обычного типа, проезды и проходы, предназначенные для выполнения указанных функций и предлагаемые к реконструкции с целью приведения к нормативным требованиям (в районах многоэтажной, в районах малоэтажной застройки, в районах промышленных и коммунально-складских зон) | Обычная автомобильная дорога (не скоростная автомобильная дорога) IV-V категории |
| 7 | УС | улицы местного значения сельского населенного пункта |  | Существующие или проектируемые улицы, удовлетворяющие нормам, предъявляемым к улицам указанного класса. Дороги обычного типа, проезды и проходы, предназначенные для выполнения указанных функций и предлагаемые к реконструкции с целью приведения к нормативным требованиям (в районах многоэтажной, в районах малоэтажной застройки, в районах промышленных и коммунально-складских зон) | Обычная автомобильная дорога (не скоростная автомобильная дорога) IV-V категории |

В таблицах приведен полный перечень классификации УДС. Использование некоторых из этих классов в нормировании параметров улиц и дорог муниципального, регионального и местного значения может не требоваться.

Вид собственности на элемент улично-дорожной сети (федеральная, региональная, местная или иная) не накладывает ограничений на транспортно-градостроительный класс элемента.

Соответствие принятой классификации улиц и дорог действующим документам отражено в Таблице 10

Классификация улиц и дорог.  Таблица10

| № п/п | Обозначение по обобщенной классификации | Класс улицы и дороги | Классы улиц и дорог по СП 42.13330.2016 Градостроительство | Классификация улиц и дорог согласно НГП Краснодарского края | Классы по Приказу Минэкономразвития России от 9.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МДП | Магистральные дороги обычного типа первого класса | Магистральные дороги 1 класса скоростного движения | Магистральные городские дороги 1 класса | 602030401 Магистральная дорога скоростного движения |
| 2 | МРП | Магистральные улицы районного значения, пешеходно-транспортные | Магистральные улицы районного значения | Магистральные улицы районного значения | 602030405 Магистральная улица районного значения (подтип: пешеходно-транспортные) |
| 3 | ПД | Пешеходные улицы и дорожки | Пешеходные зоны, улицы, площади (табл. 11.1а) | Пешеходные улица и площади | 602030406 Улицы и дороги местного значения (подтип: пешеходные улицы и дороги) |
| 4 | ВД | Велосипедные улицы и дорожки | Велосипедные дорожки (табл. 11.5) |  | 602030407 Дорожка велосипедная |
| 5 | ОУС | Основные улицы сельского населенного пункта | Основные улицы сельского населенного пункта (табл. 11.4) |  | 602030502 Главная улица |
| 6 | УС | Улицы местного значения сельского населенного пункта | Местные улицы (табл. 11.4) |  | 602003503 Улица в жилой застройке |

Способы пересечений и примыканий, а также условия организации доступа автотранспорта на различные классы улиц и дорог приведены в Таблице 11

Способы пересечений и примыканий. Таблица 11

| № п/п | Обозначение по обобщенной классификации | Класс улицы и дороги | Пересечения и примыкания | Условия организации доступа автотранспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПД | Пешеходные улицы и дорожки | Пересечения с другими улицами и дорогами в одном уровне | Доступ автотранспорта на прилегающие территории осуществляется только с дублирующих улиц |
| 2 | ВД | Велосипедные улицы и дорожки | Пересечения с другими улицами и дорогами в одном уровне | Доступ автотранспорта на прилегающие территории осуществляется только с дублирующих улиц |
| 3 | ОУС | Основные улицы сельского населенного пункта | Пересечения с другими улицами и дорогами в одном уровне | Доступ к прилегающим территориям – по согласованному планировочному решению, обеспечивающему безопасность движения |
| 4 | УС | Улицы местного значения сельского населенного пункта | Пересечения с другими улицами и дорогами в одном уровне | Доступ без ограничений |

Коэффициенты изменения пропускной способности указаны в таблице 12

Коэффициенты изменения пропускной способности. Таблица 12

| Наименование показателя | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество полос движения в одном направлении | 2 | 3 |  |  |
| Коэффициент изменения пропускной способности одной полосы движения | 0,95 | 0,90 |  |  |

Коэффициенты приведения интенсивности движения различных транспортных средств к легковому автомобилю, применяемые при определении интенсивности движения, а также расчете пропускной способности приведены в Таблице 13

Значения коэффициентов приведения интенсивности движения различных средств к легковому автомобилю приняты согласно ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации, по оценке пропускной способности автомобильных дорог. Для определения коэффициентов приведения для автобусов различной вместимости применены коэффициенты из СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги.

Коэффициенты приведения интенсивности движения к легковому автомобилю. Таблица13

| № п/п | Типы транспортных средств | Коэффициент приведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Легковые автомобили | 1,0 |
| 2 | Мотоциклы и мопеды | 0,5 |
| 3 | Грузовые автомобили грузоподъемностью, т: |  |
|  | до 2 | 1,1 |
|  | до 6 | 1,8 |
|  | до 8 | 2,1 |
|  | до 14 | 2,4 |
|  | свыше 14 | 2,5 |
| 4 | Автопоезда грузоподъемностью, т: |  |
|  | до 12 | 2,2 |
|  | до 20 | 2,4 |
|  | свыше 30 | 3,3 |
| 5 | Автобусы |  |
| 5.1 | - малой вместимости | 1,4 |
| 5.2 | - средней вместимости | 2,5 |
| 5.3 | - большой вместимости | 3,0 |
| 5.4 | - особо большой вместимости | 4,6 |
| Примечание: Коэффициенты приведения для специальных автомобилей следует принимать, как для базовых автомобилей соответствующей грузоподъемности |  |  |

Параметры элементов поперечного профиля улиц и дорог в границах рекомендуемых диапазонов для различных классов приведены в Таблице 14 «Расчетные параметры элементов поперечного профиля улиц и дорог различных классов»

Параметры элементов поперечного профиля улиц и дорог .Таблица 14

| Обозначение по обобщенной классификации | Название / категория дороги | Рекомендуемая ширина в красных линиях (м) | в том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рекомендуемая ширина полосы, м | Рекомендуемое количество полос в двух направлениях | центральная разделительная, м* | Рекомендуемая разделительная между проезжей частью и тротуаром, м | Рекомендуемая ширина пешеходной части тротуара, м |
| ПД | Пешеходные улицы и дорожки | Для пешеходных и велосипедных улиц и дорожек планировочные параметры применяются согласно расчету. Расчетные показатели представлены в подразделе «Немоторизованные передвижения». |  |  |  |  |  |
| ВД | Велосипедные улицы и дорожки |  |  |  |  |  |  |
| ОУС | Основные улицы сельского поселения | 15-30 | 3,0-3,5 | 2-4 |  | 4,0 | 1,5-3,0 |
| УС | Улицы местного значения сельского поселения | 15-25 | 3,0-3,5 | 2 |  | 4,0 | 0,75-3,0 |

Расчетные параметры скорости движения наименьших радиусов кривых в плане и продольном профиле, наибольший продольный уклон участков улично-дорожной сети следует принимать согласно Таблице 15

«Расчетные параметры элементов поперечного профиля улиц и дорог различных классов» Таблица 15

| № п/п | Обозначение по обобщенной классификации | Класс улицы и дороги | Расчетная скорость движения, км/час | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наименьший радиус кривых в продольном профиле, м |  | Наибольший продольный уклон, ‰ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | выпуклых | вогнутых |  |
| 1 | ОУС | Основные улицы сельского населенного пункта | 50 | 220 | 1700 | 600 | 70 |
| 2 | УС | Улицы местного значения сельского населенного пункта | 30 | 80 | 600 | 250 | 80 |
| Примечания: 1. В скобках приводятся расчетные скорости движения и геометрические параметры улиц и дорог в сложных условиях их трассирования: стесненные условия (сильно пересеченная и горная местность, ценная городская территория и застройка). 2. Расчетная скорость движения на боковых проездах может быть принята 60 (40) км/час, на местных проездах вдоль магистральных улиц — 40 (30) км/час. Минимальные радиусы горизонтальных кривых в плане боковых проездов рекомендуется принимать 400 (250) м, местных проездов — 250 (175) м. Максимальный продольный уклон боковых проездов следует принимать не более 50 ‰, а местных проездов — не более 50 ‰. 3. Наименьший радиус кривых в продольном профиле приведен в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство». 4. При радиусах кривых в плане 2000 м и менее, а на подъездных дорогах всех категорий — 400 м и менее следует предусматривать переходные кривые. Необходимо учитывать указания СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». 5. На кривых в плане радиусом 400 м и менее следует предусматривать уширение проезжей части. Уширение полосы движения на кривых в плане допускается принимать в соответствии с таблицей М.1 СП 42.13330.2016 «Градостроительство», либо на основе расчета. |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.8.  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области хранения индивидуальных транспортных средств

Расчетные показатели для нормирования объектов хранения транспортных средств приняты в соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство и НГП Краснодарского края.

Рекомендации по нормам радиуса доступности и расчета мест постоянного и временного хранения транспортных средств МГН приняты согласно с пунктами 5.2.1-5.2.5 СП 59.13330.2020 и 5.5.147 НГП Краснодарского края.

2.2.9. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов инфраструктуры пешеходных передвижений и передвижений на велосипедах и СИМ

Сеть путей сообщения для немоторизованного транспорта (велосипедные и пешеходные пути сообщения) следует проектировать с учетом перспективного развития территории, элементов и участков улично-дорожной сети, сложившихся размеров поперечных профилей улиц и дорог. Учитывая сезонное увеличение пользователей немоторизованной инфраструктуры на территории необходимо развивать сетевой прокат велосипедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ).

При проектировании велосипедных путей сообщения необходимо учитывать не только рекреационные поездки и поездки выходного дня, но и поездки по деловым и культурно-бытовым целям в будний день. При проектировании, строительстве, реконструкции объектов дорожного хозяйства следует предусматривать устройство новых велосипедных путей сообщения. При размещении новых велосипедных путей рекомендуется отдавать предпочтение проектированию двунаправленных велосипедных дорожек.

Пешеходная инфраструктура должна образовывать единую систему, включая:

- пешеходные коммуникации (тротуары, пешеходные дороги, пешеходные переходы, пешеходные мосты и др.);

- пешеходные пространства (пешеходные улицы, площади, зоны).

Ширину тротуаров следует устанавливать с учетом класса улиц и дорог и в зависимости от размеров пешеходного движения, а также размещения в пределах тротуаров, опор, мачт, деревьев и т. п. Ширину пешеходной части тротуаров следует принимать по расчету и кратной 0,75 м - ширине одной полосы пешеходного движения. Пропускную способность одной полосы движения следует принимать с учетом назначения и месторасположения пешеходных путей, а также условий пешеходного движения согласно расчетным показателям основной части.

Расчетные показатели объектов инфраструктуры пешеходных передвижений и передвижений на велосипедах и СИМ приняты в соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство, СП 396.1325800.2018 Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования.

Расчетные показатели пешеходных переходов приняты согласно пункту 11.29 СП 42.13330.2016 Градостроительство и пункту 7.3.3 СП 396.1325800.2018 Улицы и дороги населенных пунктов.

2.2.10. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов коммунальной инфраструктуры

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека, установлены из условия достижения основных целей и направлений развития инженерной инфраструктуры приняты в соответствии с НГП Краснодарского края.

2.2.10.1. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов энергетики

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения   в области электроснабжения установлены с учетом Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике". В соответствии с указанным Федеральным законом одним из основных принципов государственного регулирования и контроля в электроэнергетике является обеспечение доступности электрической энергии для потребителей.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут равные условия доступа к объектам электросетевого хозяйства населения. Полный охват электрическими сетями обеспечит технологическое и организационное единство и целостность централизованной системы электроснабжения.

В соответствии с ВСН 14278 тм-т1 "Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ", установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков под объекты местного значения   в области электроснабжения, приведенные ниже.

Таблица 17

| Вид объекта | Размер земельного участка, кв. м |
| --- | --- |
| трансформаторные подстанции с высшим напряжением от 6 кВ до 10 кВ* | не более 150 |
| подстанции и переключательные пункты напряжением от 20 кВ до 35 кВ | не более 5000 |

Примечание: площади земельных участков, отводимых для распределительных пунктов принимать в соответствии с таблицей 3, п. 3.1, раздел 3. Нормы отвода земель для подстанций ВСН 14278 тм-т1.

В таблице 5.3.3.1-2 приведены значения нормативов потребления ресурсов, определенные с учетом действующей нормативно-технической документации и откорректированные с учетом местных условий.

При разработке проекта настоящих нормативов в части объектов электроснабжения собраны документы, определяющие или оказывающие существенное влияние на формирование расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов, и правил размещения объектов инженерной инфраструктуры с учетом специфики развития территории, среди которых:

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с изменениями на 30 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 28 января 2021 года);

Схема территориального планирования Краснодарского края, утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10.05.2011 № 438;

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.»;

РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», с изменениями 1999 г.;

СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».

Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области электроснабжения, приведены в таблице далее.

Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области электроснабжения приведены в таблице 18.

таблица 18

| № п/п | Наименование объекта (наименование ресурса) <1)> | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Удельные расчетные электрические нагрузки жилых зданий, Вт/м2, и значения коэффициентов мощности | Таблица 2.1.5 РД 34.20.185-94 |
| 2 | Удельные расчетные электрические нагрузки общественных зданий | Таблица 2.2.1 РД 34.20.185-94 |

Нормируемое удельное электропотребление приведено на основе показателей, установленных РД 34.20.185-94 с изменениями 1999 г.

2.2.10.2.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов теплоснабжения населения

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» одними из основных принципов организации отношений в сфере теплоснабжения являются развитие систем централизованного теплоснабжения и обеспечение надежности и энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии.

Отопление одно- и двухэтажных и индивидуальных жилых домов, а также секционных жилых домов необходимо выполнять от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей или от автономных источников теплоснабжения. Источником тепла являются существующие, реконструируемые и проектируемые котельные.

В соответствии с таблицей 63 части I НГП Краснодарского края, с целью рационального использования территории, установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах, приведенные ниже.

Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от теплопроизводительности приведены в таблице 19.

Таблица 19

| Теплопроизводительность отдельно стоящих котельных, Гкал/ч | Размер земельного участка, га |
| --- | --- |
| до 5 | 0,7 |
| свыше 5 до 10 | 1,0 |
| свыше 10 до 50 | на твердом топливе - 2,0 на газомазутном топливе - 1,5 |
| свыше 50 до 100 | на твердом топливе - 3,0 на газомазутном топливе - 2,5 |
| свыше 100 до 200 | на твердом топливе - 3,7 на газомазутном топливе - 3,0 |
| свыше 200 до 400 | на твердом топливе - 4,3 на газомазутном топливе - 3,5 |

Выбор количества и расчет мощности объектов теплоснабжения выполняется исходя из расчета подключенной к ним нагрузки. Расчетные часовые расходы тепла на отопление жилых зданий, рассчитываются согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» (с изменениями и дополнениями) по укрупненным показателям расхода тепла, отнесенным к 1 кв. м общей площади зданий.

Обоснование удельных расходов тепла на отопление жилых, административных и общественных зданий приведены ниже.

Обоснование удельных расходов тепла на отопление жилых, административных и общественных зданий.

Таблица 20

| № п/п | Наименование норматива, потребители ресурса | Единица измерения | Величина* | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход тепла на отопление многоквартирных домов или жилых домов до 1999 года постройки включительно, при этажности: |  |  |  |
| 1.1 | 1-этажные | ккал/ч на 1 м2 общей площади здания | 128 | Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 306, таблица №4 |
| 1.2 | 2-этажные | ккал/ч на 1 м2 общей площади здания | 121 |  |
| 1.3 | 3-4-этажные | ккал/ч на 1 м2 общей площади здания | 67 |  |
| 1.4 | 5-9-этажные | ккал/ч на 1 м2 общей площади здания | 56 |  |
| 2 | Удельный расход тепла на отопление многоквартирных домов или жилых домов после 1999 года постройки включительно, при этажности: |  |  |  |
| 2.1 | 1-этажные | ккал/ч на 1 м2 общей площади здания | 34 | Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 306, таблица №4 |
| 2.2 | 2-этажные | ккал/ч на 1 м2 общей площади здания | 29 |  |
| 2.3 | 3-этажные | ккал/ч на 1 м2 общей площади здания | 28 |  |
| 2.4 | 4-5-этажные | ккал/ч на 1 м2 общей площади здания | 24 |  |
| 3 | Удельный расход тепла на отопление и вентиляцию административных и общественных зданий, при этажности: |  |  |  |
| 3.1 | 1-этажные | ккал/ч на 1 м2 общей площади здания | 39,6 | СП 50.13330.2012, таблица №14 |
| 3.2 | 2-этажные | ккал/ч на 1 м2 общей площади здания | 37,4 |  |
| 3.3 | 3-этажные | ккал/ч на 1 м2 общей площади здания | 36,3 |  |
| 3.4 | 4, 5-этажные | ккал/ч на 1 м2 общей площади здания | 29,7 |  |

2.2.10.3.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов газоснабжения населения

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» одним из основных принципов государственной политики в области газоснабжения является повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, на основе формирования и реализации соответствующих федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации.

Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории Муниципального образования  Вышестеблиевское сельское поселение установлен уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения вне зон действия источников централизованного теплоснабжения -100%.

Основные направления развития системы газоснабжения должны предусматривать повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

технологические нужды промышленности;

хозяйственно-бытовые нужды населения;

энергоноситель для теплоисточников.

В соответствии с п. 5.4.6.13 части II НГП Краснодарского края, с целью рационального использования территории, установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для газонаполнительных станций (ГНС), приведенные ниже (таблица далее).

Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельного участка для размещения газонаполнительных станций в зависимости от производительности

Таблица 21

| Производительность газонаполнительной станции, тыс. т/год | Размер земельного участка, га |
| --- | --- |
| при 10 | 6,0 |
| при 20 | 7,0 |
| при 40 | 8,0 |

Удельные расходы природного газа для различных коммунальных нужд установлены на основании анализа, сложившегося на территории газопотребления, действующих нормативно-технических документов:

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с Изменением № 1);

СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области газоснабжения

Таблица 22

| № п/п | Наименование норматива, потребители ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укрупненный показатель потребления газа населением |  |  |  |
| 1.1 | при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении: природным газом (СУГ) | м3/год на 1 чел. | 120 (115) | СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003, таб. А.1 |
| 1.2 | при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении: природным газом (СУГ) |  | 300 (280) |  |
| 1.3 | при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении: природным газом (СУГ) |  | 180 (170) |  |
| 2 | Укрупненный показатель потребления газа предприятиями бытового обслуживания населения: |  |  |  |
| 2.1 | Фабрики-прачечные: |  |  |  |
| 2.1.1 | на стирку белья в механизированных прачечных | м3 на 1 т сухого белья | 260 | СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003, таб. А.1 |
| 2.1.2 | на стирку белья в немеханизированных прачечных с сушильными шкафами | м3 на 1 т сухого белья | 370 |  |
| 2.1.3 | на стирку белья в механизированных прачечных, включая сушку и глажение | м3 на 1 т сухого белья | 555 |  |
| 2.2 | Дезкамеры: |  |  |  |
| 2.2.1 | на дезинфекцию белья и одежды в паровых камерах | м3 на 1 т сухого белья | 65 | СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003, таб. А.1 |
| 2.2.2 | на дезинфекцию белья и одежды в горячевоздушных камерах | м3 на 1 т сухого белья | 37 |  |
| 2.3 | Бани: |  |  |  |
| 2.3.1 | мытье без ванн | м3 на 1 помывку | 1,2 | СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003, таб. А.1 |
| 2.3.2 | мытье в ваннах | м3 на 1 помывку | 1,5 |  |
| 3 | Укрупненный показатель потребления газа предприятиями общественного питания: |  |  |  |
| 3.1 | Столовые, рестораны, кафе: |  |  |  |
| 3.1.1 | на приготовление обедов (вне зависимости от пропускной способности предприятия) | м3 на 1 обед | 0,12 | СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003, таб. А.1 |
| 3.1.2 | на приготовление завтраков или ужинов | м3 на 1 завтрак | 0,06 |  |
| 4 | Укрупненный показатель потребления газа учреждениями здравоохранения: |  |  |  |
| 4.1 | Больницы, родильные дома: |  |  |  |
| 4.1.1 | на приготовление пищи | м3 на 1 койку в год | 95 | СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003, таб. А.1 |
| 4.1.2 | на приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд и лечебных процедур (без стирки белья) | м3 на 1 койку в год | 270 |  |
| 5 | Укрупненный показатель потребления газа предприятиями по производству хлеба и кондитерских изделий: |  |  |  |
| 5.1 | Хлебозаводы, комбинаты, пекарни: |  |  |  |
| 5.1.1 | на выпечку хлеба формового | м3 на 1 т изделий | 75 | СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003, таб. А.1 |
| 5.1.2 | на выпечку хлеба подового, батонов, булок, сдобы | м3 на 1 т изделий | 160 |  |
| 5.1.3 | на выпечку кондитерских изделий (тортов, пирожных, печенья, пряников и т.п.) | м3 на 1 т изделий | 230 |  |
| Примечания: 1) Нормы расхода природного газа в целях градостроительного проектирования следует использовать в качестве укрупненных показателей расхода (потребления) газа при расчетной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3); 2) Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п., не указанные в таблице 2.9.12.2-1 следует принимать в размере до 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома. 3) Годовые расходы газа на нужды промышленных предприятий следует определять по данным топливопротребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты). |  |  |  |  |

2.2.10.4.	 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов водоснабжения населения

В соответствии с п. 12.4 Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 5.4.1.42 части II НГП Краснодарского края, с целью рационального использования территории, установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для размещения станций очистки воды, приведенные ниже.

Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для размещения станций очистки воды в зависимости от их производительности

Таблица 23

| Производительность станций очистки воды, тыс. куб. м/сут | Размер земельного участка, га |
| --- | --- |
| до 0,8 | 1,0 |
| свыше 0,8 до 12 | 2,0 |
| свыше 12 до 32 | 3,0 |
| свыше 32 до 80 | 4,0 |
| свыше 80 до 125 | 6,0 |
| свыше 125 до 250 | 12,0 |
| свыше 250 до 400 | 18,0 |
| свыше 400 до 800 | 24,0 |

В соответствии с п. 5.4.1.2. НГП Краснодарского края, расчет систем водоснабжения городских округов и поселений следует производить в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированный СНиП 2.04.01-85*". Данный СП по состоянию на 2022 год является недействующим, его заменил СП 30.13330.2020, в котором произошел пересмотр нормативов водопотребления в сторону уменьшения.

В соответствии с СП 30.13330.2020, величина удельного водопотребления может корректироваться для климатических районов строительства III и IV по СП 131.13330 в зависимости от мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий. Конкретное значение величины удельного хозяйственно-питьевого водопотребления для данных районов принимается на основании данных по оценке фактического удельного водопотребления по приборам учета.

Кроме того, при установлении норматива водопотребления следует руководствоваться приложением № 4.1 к приказу региональной энергетической комиссии -департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 г. № 2/2012-нп в редакции Приказов РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 19.05.2014 № 2/2014-нп, от 18.05.2017 № 2/2017-нп).

Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения, л/сут, на одного потребителя

Таблица 24

| № п/п | Наименование норматива, потребители ресурса | Единица измерения | Среднесуточный расход воды |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общий | горячей |  |
| 1 | Жилые дома |  |  |  |  |
|  | Жилые дома квартирного типа: (1 житель). - с водопроводом и канализацией без ванн. | л/сут на 1 жителя | 70 | - | СП 30.13330.2020, таб. А2 |
|  | с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | л/сут на 1 жителя | 110 | - | СП 30.13330.2020, таб. А2 |
|  | с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | л/сут на 1 жителя | 120 | - | СП 30.13330.2020, таб. А2 |
|  | с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | л/сут на 1 жителя | 130 | 50 | СП 30.13330.2020, таб. А2 |
|  | с сидячими ваннами, оборудованными душами | л/сут на 1 жителя | 160 | 65 | СП 30.13330.2020, таб. А2 |
|  | с ваннами длиной от 1500 мм, оборудованными душами | л/сут на 1 жителя | 180 | 70 | СП 30.13330.2020, таб. А2 |
| 2 | Общежития: |  |  |  |  |
|  | с общими душевыми | л/сут на 1 человека | 85 | 45 | СП 30.13330.2020, таб. А2 |
|  | с душами при всех жилых комнатах | л/сут на 1 человека | 110 | 50 | СП 30.13330.2020, таб. А2 |
|  | с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | л/сут на 1 человека | 120 | 70 | СП 30.13330.2020, таб. А2 |
| 3 | Гостиницы, пансионаты: |  |  |  |  |
|  | с общими ваннами и душами | л/сут на 1 место | 120 | 60 | СП 30.13330.2020, таб. А2 |
|  | с душами во всех номерах | л/сут на 1 место | 230 | 120 |  |
|  | с ваннами во отдельных номерах, до 25 % номеров | л/сут на 1 место | 200 | 85 |  |
|  | до 75 % номеров | л/сут на 1 место | 250 | 130 |  |
|  | до 100 % номеров | л/сут на 1 место | 300 | 160 |  |
| 4 | Санатории и дома отдыха: |  |  |  |  |
|  | с общими душами | л/сут на 1 место | 130 | 55 | СП 30.13330.2020, таб. А2 |
|  | с ваннами при всех жилых комнатах | л/сут на 1 место | 200 | 65 |  |
|  | с душами при всех жилых комнатах | л/сут на 1 место | 150 | 100 |  |
| 5 | Прачечные |  |  |  |  |
|  | Механизированные | л/сут на 1 кг сухого белья | 75 | 21,3 | СП 30.13330.2020, таб. А2 |
|  | немеханизированные |  | 40 | 12,8 |  |
|  | то же, с продленным днем |  | 12 | 2,9 |  |
| 6 | Административные здания | л/сут на 1 работника | 12 | 4,5 | СП 30.13330.2020, таб. А2 |
| 7 | Магазины |  |  |  |  |
|  | продовольственные | л/сут на 1 работающего в смену (20 м2 торгового зала) | 25 | 5,5 | СП 30.13330.2020, таб. А2 |
|  | промтоварные |  | 12 | 4 |  |
| 8 | Парикмахерские | л/сут на 1 рабочее место в смену | 56 | 28 | СП 30.13330.2020, таб. А2 |
| 9 | Клубы | л/сут на 1 место | 8,6 | 2,2 | СП 30.13330.2020, таб. А2 |
| 10 | Стадионы и спортзалы: |  |  |  |  |
|  | для зрителей | л/сут на 1 место | 3 | 0,85 | СП 30.13330.2020, таб. А2 |
|  | для физкультурников (с учетом приема душа) | л/сут на 1 человека | 50 | 25 |  |
|  | для спортсменов (с учетом приема душа) | л/сут на 1 человека | 100 | 51 |  |
| 11 | Плавательные бассейны: |  |  |  |  |
|  | пополнение бассейна | % вместимости бассейна/сут | 10 | - | СП 30.13330.2020, таб. А2 |
|  | для зрителей | л/сут на 1 место | 3 | 0,85 |  |
|  | для спортсменов (с учетом приема душа) | л/сут на 1 человека | 100 | 51 |  |
| 12 | Заливка поверхности катка | л/сут /1 м2 | 0,5 | - | СП 30.13330.2020, таб. А2 |
| 13 | Расход воды на поливку: |  |  |  |  |
|  | травяного покрова | 1 м2 | 3 | - | СП 30.13330.2020, таб. А2 |
|  | футбольного поля | 1 м2 | 0,5 | - |  |
|  | остальных спортивных сооружений | 1 м2 | 1,5 | - |  |
|  | усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей | 1 м2 | 0,5 | - |  |
|  | зеленых насаждений, газонов и цветников | 1 м2 | 6 | - |  |
|  | При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства | л/сут на 1 жителя | 90 | - | п. 5.4 СП 31.13330.2012 |
|  | Примечание: 1) СП 31.13330.2012 «Свод правил Водоснабжение Наружные сети и сооружения Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» 2) СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» Приложение А (обязательное): Таблица А.2. Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения, л/сут, на одного потребителя. |  |  |  |  |

2.2.10.5.  	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов водоотведения

В соответствии с таблицей 12.1 п. 12.5 Свода правил СП 42.13330.2016, таблицей 59 части I НГП Краснодарского края, с целью рационального использования территории, установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для размещения канализационных очистных сооружений, приведенные ниже.

Размер земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности

Таблица 25

| Производительность очистных сооружений канализации, тыс. куб. м/сут. | Размер земельного участка, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | очистных сооружений | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| До 0,1 | 0,1 | - | - |
| свыше 0,1 до 0,2 | 0,25 | - | - |
| свыше 0,2 до 0,4 | 0,4 | - | - |
| свыше 0,4 до 0,8 | 0,8 | - | - |
| свыше 0,8 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| свыше 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| свыше 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| свыше 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| свыше 175 до 280 | 18 | 55 | - |

При расчете удельного водоотведения следует применять удельные показатели водоотведения, установленные Приказом Региональной энергетической комиссии Департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 г. № 2/2012-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учета)».

Проектирование систем канализации населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*», СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СанПиН СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

При проектировании систем водоотведения поселений и городских округов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Расчетные показатели, относящихся к области водоотведения, приведены в таблице далее.

Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения

Таблица 26

| № п/п | Наименование объекта (наименование ресурса) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовая канализация | % от водопотребления | По заданию на проектирование, до 100% | СП 32.13330.2018 |
| 2 | Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население (при отсутствии уточненных данных) | % от водопотребления | 6-12 | п. 5.1.1 СП 32.13330.2018 |
| 3 | Неучтенные расходы сточных вод | % от водопотребления | 4-8 | п. 5.1.1 СП 32.13330.2018 |
| 4 | Дождевая канализация. Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения | м3/сут. с 1 га территории | 25 | п. 7 СП 32.13330.2018; Методическое пособие. Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты, Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 2015 г. |
| Примечание: 1) СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 860/пр 25 декабря 2018 г.) |  |  |  |  |

2.2.10.6	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов связи

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами в области связи и информатизации устанавливаются с учетом Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

Население муниципального образования  Вышестеблиевское сельское поселение  необходимо обеспечить индивидуальными точками доступа к телекоммуникационным сетям, исходя из норматива для жилой застройки - 1 точка доступа на одну квартиру или индивидуальный жилой дом, для общественно-деловой застройки - 1 точка доступа для одного здания. Точка доступа должна подключаться с использованием волоконно-оптической линии связи и обеспечивать возможность передачи данных на пользовательское оборудование со скоростью не менее чем 10 Мбит/сек.

2.2.11. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

Обеспеченность населения муниципального образования  Вышестеблиевское сельское поселение Темрюкского района объектами в области обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов (мусороперерабатывающими заводами, мусоросортировочными и мусороперегрузочными станциями, полигонами) принимается на основании норматива накопления твердых коммунальных отходов.

Данный показатель принят на основании Постановления Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края от 17.03.2017 № 175 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Краснодарском крае» (с изменениями на 19.08.2019).

Согласно представленному документу, для муниципальных образований 2 категории норма накопления твердых коммунальных отходов принимается для многоквартирных домов в размере 3,71 м3 на человека в год, или 383,03 кг на человека в год (из них КГО 0,33 м3 на человека в год, или 39,99 кг) при плотности твердых коммунальных отходов 103 кг на 1 м3, для индивидуальных жилых домов в размере 3,91 м3 на человека в год, или 418,37 кг на человека в год (из них КГО 0,14 м3 на человека в год, или 16,25 кг) при плотности твердых коммунальных отходов 107 кг на 1 м3. Данная плотность соответствует плотности твердых коммунальных отходов при выгрузке из мусоровоза.

Расчетный показатель доступности не устанавливается.

Годовой объем образования смета с усовершенствованных покрытий улично-дорожной сети при механической уборке (летняя и зимняя уборка) необходимо рассчитывать по следующей формуле:

U = (v×S_удс)/p

Необходимые данные для расчета, где:

U, (м3/год) – годовой объем образования смета с усовершенствованных покрытий улично-дорожной сети;

v, (кг/м2) – норма накопления смета с усовершенствованных покрытий улично-дорожной сети, принимается равным 10 кг/м2 на 1 м2 покрытия;

Sудс, (м2) – площадь усовершенствованного покрытия улично-дорожной сети;

p, (т/м3) – плотность смета, принимается значение равное 1100 кг/ м3.

Расчетный показатель доступности не устанавливается.

Необходимое число контейнеров для сбора ТКО определяется исходя из годового количества образуемых ТКО на рассматриваемой территории, периодичности вывоза и неравномерности накопления ТКО, с учетом вместимости и ремонта контейнеров. Контейнеры должны быть размещены на специализированных площадках ТКО.

Расчет выполняется с использованием следующей формулы:

Q = ((Vгод × k1 × k2× k3))/E÷365

Необходимые данные для расчета, где:

Q, (шт) – необходимое число контейнеров для сбора ТКО;

Vгод, (м3/год) – годовое количество образуемых ТКО, число принимается индивидуально для каждой рассматриваемой территории;

k1, (кол-во рейсов мусоровоза) – коэффициент периодичности вывоза ТКО, при ежедневном вывозе ТКО равен 1, при вывозе через день равен 2;

k2 – коэффициент неравномерности накопления ТКО, принимается усреднённое значение равное 1,25;

E, (м3) – вместимость контейнеров для накопления ТКО, принимается в зависимости от типа контейнера, при расчете рекомендуется использовать стандартные несменяемые евро контейнеры объемом 1,1 м3 и/или 1,75 м3;

k3 – коэффициент, учитывающий ремонт контейнеров, принимается усреднённое значение равное 1,05;

Расчетный показатель пешеходной доступности от жилых зданий, границы земельных участков индивидуальной жилой застройки, территорий детских и спортивных площадок, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций до контейнерных площадок следует принимать не менее 10 м и не более 100 м; от мест массового отдыха населения, а также от территорий медицинских организаций – не менее 25 м.

В соответствии с Федеральным законом, принятым Государственной Думой от 22.05.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 07.04.2020 года) при разработке документов территориального планирования необходимо учитывать размещение специализированных площадок для установки контейнеров. Их количество определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого числа контейнеров для сбора ТКО.

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №3 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п.6 , при определении размера площадок необходимо учитывать установку необходимого количества контейнеров. На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО. На контейнерных площадка должно размещаться не более 2 бункеров для накопления КГО.

Согласно Федеральному закону, принятому Государственной Думой от 22.05.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 07.04.2020 года), а также письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26.10.2020 № 05-25-53/28263 «О направлении методических рекомендаций: Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов», в НГП необходимо включить показатель размещение контейнеров и (или) специально предназначенных емкостей для раздельного сбора ТКО.

С целью удовлетворения потребности раздельного накопления ТКО, необходимо осуществить размещение контейнеров и (или) специально предназначенных емкостей с разделением по видам отходов:

-полимерные материалы, бумага, картон, стекло, металл;

-для прочих отходов.

2.2.12. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов относящиеся к области организации ритуальных услуг

Расчетные показатели территории кладбищ традиционного захоронения и кладбищ погребения после кремации установлены в соответствии с СП 42.13330.2016 и НГП Краснодарского края.

Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей, но не может превышать 40 га. При этом также учитываются перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.

2.2.13. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области развития агропромышленного комплекса, логистики и коммунально-складского назначения

Расчетные показатели минимально допустимой площади территорий, для размещения объектов производственного и хозяйственно-складского назначения, установлены согласно: Своду правил СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий), СП 19.13330.2019 Свод правил. Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка.

2.2.14. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области хранения индивидуальных транспортных средств

Расчетные показатели для нормирования объектов хранения транспортных средств приняты в соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство и НГП Краснодарского края и приведены в таблице 27 «Источники нормирования расчетных показателей объектов хранения транспортных средств»

Таблица 27

| Наименование вида объекта | Объекты капитального строительства | Источник показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Источник показателя максимально допустимого уровня доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоянки для постоянного хранения легковых автомобилей | Индивидуальные отдельно стоящие жилые дома с приусадебными участками | пункт 4.2.106 в НГП КК | пункт 4.2.106 в НГП КК |
|  | Многоквартирные дома | На основе таблицы 1 в действующих МНГП Анапы | пункт 5.5.139 НГП КК |
| Стоянки для временного хранения легковых автомобилей | Многоквартирные жилые дома (гостевые парковки) | пункт 5.5.138 в НГП КК | пункт 5.5.138 в НГП КК |
|  | Зоны ИЖС (гостевые парковки) | На основе камерального обследования | пункт 5.5.138 в НГП КК |
|  | Административные и общественные учреждения, юридические учреждения, учреждения, оказывающие государственные и (или) муниципальные услуги | Таблица 108 в НГП КК | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Коммерческо-деловые центры, кредитно-финансовые учреждения, офисные здания и помещения, страховые компании, научные и проектные организации с общей площадью менее 1500 кв.м | - | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Коммерческо-деловые центры, кредитно-финансовые учреждения, офисные здания и помещения, страховые компании, научные и проектные организации с общей площадью 1500 кв.м и более | Приложение Ж в СП 42.13330.2016 Градостроительство | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Здания и комплексы многофункциональные | Таблица 108 в НГП КК | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | Приложение Ж в СП 42.13330.2016 Градостроительство | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Промышленные предприятия | Таблица 108 в НГП КК | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Спортивные объекты с местами для зрителей | Таблица 108 в НГП КК | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Спортивные тренировочные залы, спортклубы, спорткомплексы до 1500 кв. м общей площади | Таблица 108 в НГП КК | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Спортивные тренировочные залы, спортклубы, спорткомплексы свыше 1500 кв. м общей площади |  |  |
|  | Музеи | Таблица 108 в НГП КК | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Дома культуры, клубы, танцевальные залы | Таблица 108 в НГП КК | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Досугово-развлекательные учреждения (бильярдные, боулинги, развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы, интернет-кафе) | Приложение Ж в СП 42.13330.2016 Градостроительство | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Объекты религиозных конфессий | Приложение Ж в СП 42.13330.2016 Градостроительство | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Торговые объекты общей площадью от 25 кв.м до 100 кв.м | - | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Торговые объекты общей площадью от 100 до 500 кв.м | - | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Торговые объекты общей площадью от 500 до 1500 кв.м | - | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Торговые объекты общей площадью от 1500 кв.м и более | - | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Рынки | Таблица 108 в НГП КК | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Предприятия общественного питания | Приложение Ж в СП 42.13330.2016 Градостроительство | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Гостиницы общей площадью до 1500 кв. м | Таблица 108 в НГП КК | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Гостиницы общей площадью от 1500 кв. м и более | Таблица 108 в НГП КК | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Спортбазы + детские лагеря | На основе камерального обследования | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Кемпинги | На основе камерального обследования | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Объекты бытового обслуживания (ателье, химчистки, прачечные, мастерские) | Таблица 108 в НГП КК | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Салон ритуальных услуг | Приложение Ж в СП 42.13330.2016 Градостроительство | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Станции технического обслуживания, автомойки | Таблица 108 в НГП КК | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Стадионы с трибунами | Приложение Ж в СП 42.13330.2016 Градостроительство | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Парки культуры и отдыха | Таблица 108 в НГП КК | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Пляжи | Приложение Ж в СП 42.13330.2016 Градостроительство | - |
|  | Вокзалы всех видов транспорта, в том числе аэропорты, речные вокзалы | Таблица 108 в НГП КК | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Вокзалы всех видов транспорта, в том числе аэропорты, речные вокзалы (автобусы) | Приложение Ж в СП 42.13330.2016 Градостроительство | пункт 5.5.159 в НГП КК |

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности временного хранения транспортных средств для общежитий и объектов туристического сервиса (гостиницы, гостевые дома, базы отдыха, туристические базы, детские лагеря) приняты на основе изучения показателей земельных участков данных объектов и среднего количества ТС, занимающих парковочные места в непосредственной близости от туристических объектов.

Максимально допустимый радиус пешеходный доступности мест временного хранения ТС для объектов притяжения принят в соответствии с пунктом 11.36 СП 42.13330.2016 Градостроительство.

Рекомендации по нормам радиуса доступности и расчета мест постоянного и временного хранения транспортных средств МГН приняты согласно с пунктами 5.2.1-5.2.5 СП 59.13330.2020 и НГП Краснодарского края.

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности временного хранения автобусов для объектов внешнего транспорта приняты в соответствии с Приложением Ж СП 42.13330.2016 Градостроительство

2.2.15. Расчетные показатели, устанавливаемые для станций технического обслуживания и автозаправочных станций

Расчетные показатели для нормирования объектов обслуживания транспортных средств приняты в соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство и НГП Краснодарского края.

Согласно пункту 11.40 СП 42.13330.2016 Градостроительство и пункту 5.5.162 НГП Краснодарского края в границах населенного пункта следует проектировать один пост станции технического обслуживания на каждые 200 автомобилей и определять земельный участок СТО в зависимости от количества постов.

Согласно пункту 11.41 СП 42.13330.2016 Градостроительство и пункту 5.5.163 НГП Краснодарского края в границах населенного пункта следует проектировать одну топливораздаточную колонку автозаправочной станции на каждые 1200 автомобилей и определять земельный участок АЗС в зависимости от количества постов.

2.2.16 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области торговли

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности предприятиями торговли приняты в соответствии с Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.11.2016 № 916 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Краснодарского края площадью торговых объектов». Значение показателей обеспеченности населения микрорайона установлены в соответствии с СП 42.13330.2016 и НГП Краснодарского края.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности предприятий торговли определены с учетом требований СП 42.13330.2016 и НГП Краснодарского края.

2.2.17 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области общественного питания

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности предприятиями общественного питания приняты в соответствии с СП 42.13330.2016 и НГП Краснодарского края, а также с учетом временного населения климатического курорта. Значение показателей обеспеченности населения микрорайона установлены в соответствии с СП 42.13330.2016 и НГП Краснодарского края.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности предприятий торговли определены с учетом требований СП 42.13330.2016 и НГП Краснодарского края.

2.2.18. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области бытового обслуживания

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности предприятиями и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов бытового обслуживания установлены с учетом требований СП 42.13330.2016 и НГП Краснодарского края. Значение показателей обеспеченности населения микрорайона установлены в соответствии с СП 42.13330.2016 и НГП Краснодарского края.

2.2.19. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов туризма и отдыха, массового отдыха населения

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов туризма и отдыха, массового отдыха населения приведены в Таблице28

Таблица 28

| № п/п | Объекты капитального строительства | Нормативный правовой акт, устанавливающий расчетный показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| 1 | Организации отдыха детей и их оздоровления | СП 42.13330.2016. Актуальная редакция СНиП 2.07.01-89* Минимальные площади земельного участка иных средств размещения, а также объектов санаторно-курортного назначения установлены в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 (по нормам для крупных городов.) | Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденными приказом Министерством экономического развития Российской Федерации от 15.02.201 № 71 |
| 4 | Объекты информационно- справочного обслуживания туристов | Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденными приказом Министерством экономического развития Российской Федерации от 15.02.201 № 71 | Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденными приказом Министерством экономического развития Российской Федерации от 15.02.201 № 71 |

2.2.20. Иные объекты обслуживания временного населения

Иные объекты обслуживания временного населения приведены в Таблице 29

Таблица 29

| № п/п | Объекты капитального строительства | Нормативный правовой акт, устанавливающий расчетный показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| 1 | Стационары всех типов | НГП Краснодарского края | Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденными приказом Министерством экономического развития Российской Федерации от 15.02.201 № 71 |
| 2 | Курортная поликлиника | На основе экспертного анализа принят коэффициент 0,2 к нормативному показателя обеспеченности населения данным видом объектов – 18,15 посещений в смену для постоянного населения, установленного Социальными нормативами и нормами одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р | - |
| 3 | Стационарные объекты, в том числе: |  |  |
| 4 | стационарные торговые объекты по продаже непродовольственных товаров | На основе экспертного анализа к показателю обеспеченности населения данным видом объектов, установленному постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.11.2016 № 916 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Краснодарского края площадью торговых объектов», применен коэффициент 0,05. | - |
| 5 | стационарные торговые объекты по продаже продовольственных товаров | На основе экспертного анализа к показателю обеспеченности населения данным видом объектов, установленному постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.11.2016 № 916 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Краснодарского края площадью торговых объектов», применен коэффициент 0,1. | - |
| 6 | Столовые; кафе; рестораны; иные предприятия общественного питания, доступные без ограничений | Согласно таблице 56 НГП КК. | - |

2.2.21. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности источниками противопожарного водоснабжения устанавливаются согласно ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне представлены в Таблице 30

Таблица 30

| № п/п | Объекты капитального строительства | Нормативный правовой акт, устанавливающий расчетный показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| 1 | Пожарное депо | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 2 | Спасательный пост (станция) на водных объектах | СТО ВОСВОД 032.02.1-2016 «Объекты ВОСВОД водно-спасательные. Общие требования проектирования и размещения» | - |
| 3 | Защитное сооружение гражданской обороны | Пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» | Пункт 4.12 СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77. Защитные сооружения гражданской обороны» |

2.2.22. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов обслуживания маломобильных групп населения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами для обслуживания маломобильных групп населения и их территориальная доступность приняты в соответствии с СП 42.13330.2016, нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края и СП 59.13330.2016.

2.2.23.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов жилищного строительства в отношении жилфонда социального использования

Норма предоставления площади жилого помещения и минимальный размер квартир социального использования установлены в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ (ред. от 28.06.2021) «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Расчетные показатели по благоустройству придомовых территорий установлены в соответствии с СП 42.13330.2016 и согласно Приказу Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 14.12.2021 № 330 «О внесении изменений в приказ департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края».

2.2.24. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области озелененных территорий общего пользования

Предлагаемая система расчетных показателей основана на действующих федеральных и региональных нормах, НГП Краснодарского края. В качестве основополагающих документов при установлении нормативных значений показателей данной группы в настоящих нормативах были использованы СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», НГП Краснодарского края, а также приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

Показатель минимальной обеспеченности озелененными территориями общего пользования жилых районов, жилых кварталов принимается 6 кв. м/чел.

Показатели максимальной доступности объектов озеленения общего пользования для городских садов и скверов приняты в соответствии с СП 42.13330.2016.

Радиус доступности объектов озеленения:

- для объектов общегородского значения 20 минут;

- для объектов районного значения 15 минут, или 1200 метров;

- для озеленения микрорайонов – не более 400 метров.

Минимальные размеры площади объектов озеленения принимаются:

- городских парков – 15 га;

- парков планировочных районов (жилых районов) – 10 га;

- садов жилых зон (микрорайонов) – 3 га;

- скверов – не устанавливается;

- бульваров – ширина бульваров с одной продольной аллеей следует принимать не менее 18 м по оси улиц, и не менее 10 метров с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой.

Соотношение элементов территории объекта озеленения следует принимать (% от общей площади):

Парк:

- территории зеленых насаждений и водоемов - 75;

- аллеи, дороги, тротуары - 10;

- детские, спортивные площадки и площадки отдыха - 12;

- вспомогательные, обслуживающие здания и сооружения - 5.

Сад :

- территории зелёных насаждений и водоёмов – 65-75;

- аллеи, дорожки, площадки – 18-27;

- здания и сооружения – 2-5;

Сквер городского значения:

- территории зелёных насаждений и водоёмов – 60-75;

- аллеи, дорожки, площадки, малые формы – 40-25;

Сквер районного значения:

- территории зелёных насаждений и водоёмов – 70-80;

- аллеи, дорожки, площадки, малые формы – 30-20.

2.2.25.  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области создания условий для развития жилищного строительства

Расчетные показатели в области создания условий для развития жилищного строительства, приняты в соответствии с:

СП 42.13330.2016. Актуальная редакция СНиП 2.07.01-89*;

НГП Краснодарского края;

Приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 14.12.2021 № 330 «О внесении изменений в приказ департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2015 № 78 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края».

2.2.26.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области хранения индивидуальных транспортных средств для развития жилищного строительства

Расчетные показатели для нормирования объектов хранения транспортных средств приняты в соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство и НГП Краснодарского края и приведены в таблице 5.4.2.1-1

Источники нормирования расчетных показателей объектов хранения транспортных средств

Таблица 31

| Наименование вида объекта | Объекты капитального строительства | Источник показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Источник показателя максимально допустимого уровня доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоянки для постоянного хранения легковых автомобилей | Индивидуальные отдельно стоящие жилые дома с приусадебными участками | пункт 4.2.106 в НГП КК | пункт 4.2.106 в НГП КК |
|  | Многоквартирные дома | На основе таблицы 1 в действующих МНГП Анапы | пункт 5.5.139 НГП КК |
| Стоянки для временного хранения легковых автомобилей | Многоквартирные жилые дома (гостевые парковки) | пункт 5.5.138 в НГП КК | пункт 5.5.138 в НГП КК |
|  | Зоны ИЖС (гостевые парковки) | На основе камерального обследования | пункт 5.5.138 в НГП КК |
|  | Административные и общественные учреждения, юридические учреждения, учреждения, оказывающие государственные и (или) муниципальные услуги | Таблица 108 в НГП КК | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Коммерческо-деловые центры, кредитно-финансовые учреждения, офисные здания и помещения, страховые компании, научные и проектные организации с общей площадью менее 1500 кв.м | - | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Коммерческо-деловые центры, кредитно-финансовые учреждения, офисные здания и помещения, страховые компании, научные и проектные организации с общей площадью 1500 кв.м и более | Приложение Ж в СП 42.13330.2016 Градостроительство | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Здания и комплексы многофункциональные | Таблица 108 в НГП КК | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | Приложение Ж в СП 42.13330.2016 Градостроительство | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Промышленные предприятия | Таблица 108 в НГП КК | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Дошкольные образовательные организации | Таблица 108 в НГП КК | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Общеобразовательные организации | Таблица 108 в НГП КК | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Спортивные объекты с местами для зрителей | Таблица 108 в НГП КК | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Спортивные тренировочные залы, спортклубы, спорткомплексы до 1500 кв. м общей площади | Таблица 108 в НГП КК | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Спортивные тренировочные залы, спортклубы, спорткомплексы свыше 1500 кв. м общей площади |  |  |
|  | Музеи | Таблица 108 в НГП КК | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Дома культуры, клубы, танцевальные залы | Таблица 108 в НГП КК | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Досугово-развлекательные учреждения (бильярдные, боулинги, развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы, интернет-кафе) | Приложение Ж в СП 42.13330.2016 Градостроительство | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Объекты религиозных конфессий | Приложение Ж в СП 42.13330.2016 Градостроительство | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Торговые объекты общей площадью от 25 кв.м до 100 кв.м | - | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Торговые объекты общей площадью от 100 до 500 кв.м | - | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Торговые объекты общей площадью от 500 до 1500 кв.м | - | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Торговые объекты общей площадью от 1500 кв.м и более | - | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Рынки | Таблица 108 в НГП КК | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Предприятия общественного питания | Приложение Ж в СП 42.13330.2016 Градостроительство | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Гостиницы общей площадью до 1500 кв. м | Таблица 108 в НГП КК | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Гостиницы общей площадью от 1500 кв. м и более | Таблица 108 в НГП КК | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Спортбазы + детские лагеря | На основе камерального обследования | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Кемпинги | На основе камерального обследования | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Объекты бытового обслуживания (ателье, химчистки, прачечные, мастерские) | Таблица 108 в НГП КК | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Салон ритуальных услуг | Приложение Ж в СП 42.13330.2016 Градостроительство | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Станции технического обслуживания, автомойки | Таблица 108 в НГП КК | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Стадионы с трибунами | Приложение Ж в СП 42.13330.2016 Градостроительство | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Парки культуры и отдыха | Таблица 108 в НГП КК | пункт 5.5.159 в НГП КК |
|  | Пляжи | Приложение Ж в СП 42.13330.2016 Градостроительство | - |

Максимально допустимый радиус пешеходный доступности мест временного хранения ТС для объектов притяжения принят в соответствии с пунктом 11.36 СП 42.13330.2016 Градостроительство.

Рекомендации по нормам радиуса доступности и расчета мест постоянного и временного хранения транспортных средств МГН приняты согласно с пунктами 5.2.1-5.2.5 СП 59.13330.2020 и НГП Краснодарского края.

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности временного хранения автобусов для объектов внешнего транспорта приняты в соответствии с Приложением Ж СП 42.13330.2016 Градостроительство.