|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от № ______ |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

нарушений внутридомового оборудования жилого дома

и нормативные сроки их устранения

| № п/п | Неисправности конструктивных элементов и оборудования | Время локализации аварийной ситуации |  |  |  |  |  | Сроки выполнения ремонтных работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в квартире |  |  |  | в доме |  | в квартире |  |  | в доме |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |
| 1. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протечки в отдельных местах кровли |  |  | 1 сутки |  | 1 сутки |  | 2 суток | 2 суток |  |  |
| 2. Сантехническое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Неисправности трубопроводов центрального отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами) | Не более 3 часов |  |  |  | Не более 3 часов |  | 3 суток |  |  | 2 суток |
| 2.2 | Канализационные засоры: в квартирах, стояках, в подвалах | Не более 3 часов |  |  |  | Не более 3 часов |  | - |  |  | - |
| 2.3 | Подвал: аварии на системах холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, отоплении | - |  |  |  | Не более 2 часов |  | - |  |  | 2 суток |
| 2.4 | Внутриквартирные аварии на системах горячего водоснабжения | Не более 2 часов |  |  |  | - |  | 2 суток |  |  | - |
| 2.5 | Внутриквартирные аварии на системах холодного водоснабжения | Не более 2 часов |  |  |  | - |  | 2 суток |  |  | - |
| 2.6 | Неисправности в системе отопления в отопительный период: | 1 стояк |  |  |  | 1 дом |  | 1 стояк |  |  | 1 дом |
| 2.6.1 | При температуре воздуха выше 0 °С | Не более 2 часов |  |  |  | Не более 2 часов |  | 2 суток |  |  | 1 сутки |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |
| 2.6.2 | При температуре воздуха ниже 0 °С | Не более 2 часов |  |  |  | Не более 2 часов |  | 1 сутки |  |  | Немедленно |
| 3. Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Повреждение одного из электропитающих кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы электропитания жилых домов или силового оборудования | - |  |  |  | Не более 2 часов |  | - |  |  | 1 сутки |
| 3.2 | Неисправности в вводном распределительном устройстве, связанные с заменой предо- хранителей, автоматических выключателей, рубильников | - |  |  |  | - |  | 3 часа |  |  | 3 часа |
| 3.3 | Замена вставок, пакетных выключателей, автоматов | Не более 2 часов |  |  |  | Не более 2 часов |  | - |  |  | - |
| 3.4 | Короткое замыкание во внутридомовой сети, отгорание фазного "0" провода | Немедленно |  |  |  |  |  | 2 суток |  |  | 1 сутки |
| 3.5 | Профилактика (зачистка контактов, устранение скруток, изоляция, наращивание проводов) | - |  |  |  | - |  | Не более 2 часов |  |  | Не более 2 часов |
| 3.6 | Снятие пломб со счетчика, регулировка контактов | - |  |  |  | - |  | Не более 2 часов |  |  | Не более 2 часов |
| 3.7 | Неисправности в системе освещения общедомовых помещений | - |  |  |  | - |  | - |  |  | 7 суток |
| 3.8 | Отсутствие электроэнергии в местах общего пользования | - |  |  |  | - |  | - |  |  | Не более 8 часов |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |
| 4. Лифт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Неисправности лифта (в случае нахождения пассажиров в кабине лифта) |  |  | - |  | Немедленно |  | - |  |  | Немедленно |

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район                                                                                 Е.П. Пронько