|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от № ______ |
| --- | --- |

НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ

проведения планово – предупредительных работ на коммунальных системах муниципального образования Темрюкский район

| № п/п | Система энергоснаб-жения | Нормативные сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Теплоснаб- жение | В межотопительный период, в отопительный период не более 12 часов при температуре наружного воздуха до -3 °С |
| 2 | Горячее водоснаб- жение | В течение года в соответствии с графиком проведения работ, утвержденным соответствующим постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район, но не более 15 суток без перерыва и до 30 суток в течение года |
| 3 | Холодное водоснаб- жение | 1. Ремонт трубопроводов диаметром: до 400 мм - 24 часа; от 400 мм до 1000 мм - 30 часов; свыше 1000 мм - 36 часов 2. Ремонт и замена запорной арматуры: до 100 мм - 8 часов; от 100 мм до 300 мм - 12 часов; от 300 мм до 500 мм - 18 часов; от 500 мм до 1200 мм - 24 часа 3. Ремонт и замена пожарных гидрантов - 8 часов. 4. Промывка трубопроводов - 8 часов |
| 4 | Электроснаб- жение | 1-я категория надежности (противопожарные устройства, лифты, аварийное освещение, огни светового ограждения в жилых многоэтажных домах, здания с количеством работающих свыше 2000 человек) – сроки определяются сторонами в зависимости от конкретных схем электроснабжения, но не могут быть более 24 часов; 2-я категория надежности (больницы, детские дошкольные учреждения, детские дома, школы, канализационно – насосные станции, топливно – насосные станции, котельные) – не более 2 часов или сроки определяются сторонами в зависимости от конкретных схем электроснабжения, но не могут быть более 24 часов; 3-я категория надежности (жилой сектор) - не более 24 часов. Плановый перерыв электроснабжения, связанный с подготовкой оборудования и сетей для производства регламентных работ продолжительность до 1 часа, - потребители предупреждаются за 2 часа до начала отключений |
| 5. | Газоснабжение | В соответствии с графиком производства работ, согласованным с администрацией муниципального образования Темрюкский район |

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район                                                                                 Е.П. Пронько