ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

Темрюкский район

от ____________№___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Строительство второй нитки магистрального трубопровода МТ-1»

| № п/п | Основные сведения и требования | Содержание основных требований и сведений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта | "Строительство второй нитки магистрального трубопровода МТ-1" |
| 2 | Месторасположение, характеристики объекта | Краснодарский край, Темрюкский район, от распределительной камеры магистральных водоводов МТ, МТ-2, МТ-1до резервуара чистой воды на горе Фонталовская |
| 3 | Исходные данные об условиях строительства | - Согласно климатическому районированию по СНиП 23-01-99 объект работ относится к району III-Б, - Средняя многолетняя температура самого холодного месяца – января составляет – 15 град С. Абсолютный минимум температур в январе может доходить до –29 град С. Продолжительность морозного периода изменяется от 22 до 88 дней. Снежный покров неустойчив. Число дней со снежным покровом –20. В 94% зим устойчивый снежный покров отсутствует. Средние месячные температуры в июле, составляют +23,4 - +23 град С, а температурный максимум доходит +42 град С. Средняя годовая температура составляет +10,9 град С. по весу снегового покрова –I; по средней скорости ветра за зимний период – район 6; по толщине стенки гололеда –IV; по ветровой нагрузке –IV. - В течении года преобладают ветры восточных и юго-западных направлений (26%). Скорость ветра за год, в среднем, составляет 5,4-6,0м/сек |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4 | Вид капитального строительства | Новое строительство |
| 5 | Основные технико-экономические показатели | Протяженность ориентировочно 20-21 километров (определить на этапе разработки проекта планировки территории и выбора трассы); Расход воды – 19,5 тыс. м3/сутки; Давление – 1,9 Мпа; Материал – проектом обосновать выбор материала и согласовать с Заказчиком; |
| 6 | Состав работ | 1. Сбор исходных данных, необходимых для выполнения инженерно-геодезических изысканий. 2 Выполнение комплекса инженерных-геодезических изысканий на площадке строительства, в том числе: 3. Сопровождение результатов инженерных изысканий до получения положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и определения достоверности сметной стоимости строительства. |
| 7 | Требования проектным решениям | Материалы инженерных изысканий должны быть выполнены в соответствии с Техническими условиями №2 от 20 июля 2017 года ГУП КК «Кубаньводкомплекс» |
| 8 | Требования к составу инженерных изысканий, проектной документации, сметной документации | 1. Инженерно - геодезические изыскания: 1.1 Выполнить в соответствии с требованиями настоящего задания на проектирование, действующей нормативно-технической и правовой документации в объеме, достаточном для проектирования и получения положительного заключения Государственной экспертизы, в том числе. 1.2 Инженерно-геодезические изыскания представить в местной системе координат, систему высот принять Балтийскую. |
| 9 | Особые условия | 1. Сопровождение государственных и иных экспертиз результатов инженерных изысканий организует Подрядчик до момента получения положительного заключения государственного органа. Оплата государственных экспертиз осуществляется Заказчиком. В случае повторного направления проектной документации, сметной документации и результатов инженерных изысканий на экспертизу Подрядчик организует их прохождение за счет собственных средств. 2. Срок прохождения всех необходимых экспертиз и согласований определяется Регламентом работы экспертного органа либо любым другим документом и не может превышать установленные сроки. Время, которое будет потрачено на возврат экспертным органом проектной документации на доработку, исправление ошибки замечаний, а также повторное прохождение экспертиз считается просрочкой исполнения муниципального контракта. |
| 10 | Количество выдаваемых Заказчику экземпляров | Результаты инженерных изысканий - в пяти экземплярах на бумажном носителе, в одном экземпляре на флеш-носителе (в электронном виде) в pdf-формате и электронном формате программы, в которой составлялись графические приложения. |
| 11 | Срок выполнения работ | С даты заключения контракта до 10 декабря 2018 года |

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район                                                                               Е.П. Пронько